EZONE

Manufacturing Execution System

────────────────────────────────────────────────────────────

업무 프로세스 플로우 가이드

수주 접수부터 인수검사 완료까지
전체 업무 흐름 및 시스템 운용 절차서

| 문서번호 | GDL_20260330_업무프로세스플로우가이드 |
| --- | --- |
| 작 성 일 | 2026년 03월 30일 |
| 작 성 자 | June (품질관리) |
| 적용범위 | 방화구획 관통부 제품 (소켓, 플래싱, 틈새시트) |
| 관련시스템 | EZONE MES v1.0 |

| 작 성 | 검 토 | 승 인 |
| --- | --- | --- |
| / / | / / | / / |

목  차

1.  문서 개요	3

2.  전체 업무 플로우 개관	4

3.  역할 및 권한 매트릭스	5

4.  [STEP 1] 수주 접수 및 등록	6

5.  [STEP 2] BOM 전개 (자재소요량 산출)	8

6.  [STEP 3] 발주서 생성 및 승인	10

7.  [STEP 4] 자재 입고 등록	12

8.  [STEP 5] 인수검사 실행	14

9.  [STEP 6] 작업지시 및 생산	17

10.  실제 운영 예시 (SO-260303-001)	19

11.  부적합 처리 플로우	22

12.  부록: 양식코드 매핑표	23

# 1. 문서 개요

## 1.1 목적

본 문서는 EZONE MES 시스템의 전체 업무 프로세스를 실무자 관점에서 설명한다. 수주 접수부터 BOM 전개, 발주서 생성/승인, 자재 입고, 인수검사, 작업지시에 이르는 전 과정의 업무 흐름, 담당 역할, 시스템 입력 절차를 시각적으로 기술하여 신규 투입 인원 교육 및 품질인정 심사 대비 자료로 활용한다.

## 1.2 적용범위

방화구획 관통부 제품: 방화소켓(벽체/입상), 방화플래싱(I형/Z형), 틈새복합시트

대상 자재: 원자재(RM) 4종, 부자재(SM) 9종, 반제품(SA) 6종, 완제품(FP) 7종

관련 사규: C-701 Rev.5, C-302 Rev.8, C-601 Rev.4, D-121~D-126

## 1.3 용어 정의

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| BOM | Bill of Materials. 제품 구성 자재 목록 및 소요량 |
| LOT | 동일 조건 생산/입고된 자재의 추적 단위 |
| 인수검사 | 입고 자재의 품질 적합성을 검증하는 검사 (n=3, c=0) |
| n=3, c=0 | 3개 시료 측정, 불합격 허용 0개 |
| MES | Manufacturing Execution System. 생산실행시스템 |
| PR | Purchase Request. 구매발주요청서 |

# 2. 전체 업무 플로우 개관

아래는 수주 접수부터 생산 완료까지의 전체 업무 플로우를 요약한 다이어그램이다. 각 단계는 실무 입력 → 시스템 자동 처리 → 관리자 확인/승인의 흐름으로 구성된다.

▶ STEP 1. 수주 접수/등록 영업팀 → 수주정보 입력 (고객, 현장, 구조, 수량)

↓

□ STEP 2. BOM 전개 시스템 자동 → 치수 기반 26개 품목 소요량 산출

↓

◇ STEP 3. 발주서 생성/승인 자재팀 작성 → 관리자 승인 → 발주 확정

↓

□ STEP 4. 자재 입고 창고팀 → 입고등록, LOT 자동부여, 인수검사 연결

↓

◇ STEP 5. 인수검사 품질팀 → 양식별 측정값 입력, 자동 합격/불합격 판정

↓

□ STEP 6. 작업지시/생산 생산팀 → 배합→압출→재단→조립 CASCADE 작업지시

↓

■ 출하/납품 완제품 출하 → 고객 인도

⚠ 핵심 포인트: 자동화 연결 • BOM 전개 → 발주서 자동 생성: 부족 자재(shortage_qty > 0)만 자동 필터링하여 PR 생성 • 입고 등록 → 인수검사 자동 생성: LOT 부여와 동시에 품목별 양식 매칭, 검사항목 프리셋 자동 입력 • 인수검사 → 자동 판정: 측정값 입력 시 기준치(cert_standard) 대비 자동 PASS/FAIL 판정 • 작업지시 → 공정별 CASCADE: MIX(배합) → EXT(압출) → CUT(재단) → ASM(조립) 자동 생성

# 3. 역할 및 권한 매트릭스

각 업무 단계별 담당 역할과 시스템 권한을 정의한다.

| 역할 | 담당업무 | 주요 권한 | 시스템 메뉴 |
| --- | --- | --- | --- |
| 영업팀 (실무) | 수주 접수, 고객/현장 정보 입력, 구조 및 수량 등록 | 수주 생성/수정 | 수주관리 메뉴 |
| 자재팀 (실무) | BOM 전개 실행, 발주서 작성, 입고 등록 | BOM 전개, PR 생성, 입고 처리 | 수주상세, 발주관리, 입고등록 |
| 품질팀 (실무) | 인수검사 측정값 입력, 성적서 확인 | 검사 측정값 입력, 판정 확인 | 인수검사 메뉴 |
| 생산팀 (실무) | 작업지시 확인, 생산 실적 입력 | 작업지시 조회, 실적 등록 | 작업지시/실적 메뉴 |
| 관리자 (팀장) | 발주서 승인, 검사 결과 최종확인, 부적합 처리 결정 | 승인/반려 권한, 상태 변경 | 전체 메뉴 + 승인 권한 |
| 시스템 (자동) | BOM 소요량 계산, LOT 자동부여, 검사 자동판정, PR 자동생성 | 자동 처리 (사용자 개입 없음) | 백그라운드 처리 |

RACI 매트릭스 (R=실행, A=승인, C=협의, I=통보)

| 업무단계 | 영업팀 | 자재팀 | 품질팀 | 생산팀 | 관리자 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수주 접수 | R | I | I | I | A |
| BOM 전개 | I | R | C | I | I |
| 발주서 생성 | I | R | I | I | A |
| 자재 입고 | I | R | I | I | I |
| 인수검사 | I | I | R | I | A |
| 작업지시 | I | I | I | R | A |
| 생산 실적 | I | I | C | R | A |

# 4. [STEP 1] 수주 접수 및 등록

4.1 업무 개요

고객으로부터 발주서(엑셀 또는 서면)를 접수하면, 영업팀 실무자가 MES 시스템에 수주 정보를 등록한다. 수주 등록 시 고객명, 현장명, 구조 종류, 관통부 치수, 수량을 입력하며, 이 정보가 이후 BOM 전개의 기초 데이터가 된다.

수주 접수 상세 플로우

| 순서 | 업무단계 | 담당자/역할 | 실무 수행내용 | 시스템 처리 | 산출물/결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | ▶ 발주서 접수 | 영업팀 실무자 | 고객 발주서(엑셀/서면) 접수 - 구조 종류, 관통부 치수, 수량 확인 - 납기일, 특이사항 확인 | - | 고객 발주서 원본 |
| 1-2 | □ 수주 기본정보 입력 | 영업팀 실무자 | MES [수주관리] 메뉴 접속 - 고객명, 현장명, 납기일 입력 - 발주서 파일 첨부 (선택) | 수주번호 자동 생성 SO-YYMMDD-NNN | SO-260303-001 (수주번호) |
| 1-3 | □ 구조/수량 상세 입력 | 영업팀 실무자 | 수주 상세 품목 입력: - 인정구조 선택 (예: VA-064) - 관통부 치수 (W x H) 입력 - 세트 수량 입력 - 구조별 반복 추가 | 인정구조 마스터 연동 (certification_master) 구조코드 자동 매칭 | 수주상세 품목 (10개 라인) |
| 1-4 | ◇ 수주 확정 | 관리자 (팀장) | 수주 내역 검토 - 구조/치수/수량 정확성 확인 - 납기일 실현 가능성 판단 | 상태: REGISTERED → CONFIRMED | 수주 확정 통보 |

📋 수주 입력 시 주의사항 • 관통부 치수(W x H)는 mm 단위로 정확히 입력 (BOM 소요량 계산의 핵심 변수) • 동일 구조라도 치수가 다르면 별도 라인으로 입력 (소켓 크기가 달라짐) • 소켓 수량(install_qty)은 1개 또는 2개 (2개 시 중앙 브라켓 추가 산출) • 입상용(HTG/HAG계열)과 벽체용(VA/VT/VS계열) 구분 필수 (높이 기준 상이)

4.2 수주 등록 입력 항목

| 입력 필드 | 데이터 타입 | 필수여부 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 고객명 | 텍스트 | 필수 | 고객 회사명 (예: ㈜하나로엔지니어링) |
| 현장명 | 텍스트 | 필수 | 시공 현장명 (예: 인천검단101역세권C1현장) |
| 납기일 | 날짜 | 필수 | YYYY-MM-DD 형식 |
| 인정구조 | 선택(드롭다운) | 필수 | VA-064, VT-01, HTG-064 등 13종 중 선택 |
| 관통부 W | 숫자(mm) | 필수 | 관통부 가로 치수 |
| 관통부 H | 숫자(mm) | 필수 | 관통부 세로 치수 |
| 소켓수량(N) | 숫자 | 필수 | 1 또는 2 (대형 관통부 시 2개) |
| 세트 수량 | 숫자 | 필수 | 해당 구조의 주문 세트 수 |
| 비고 | 텍스트 | 선택 | 특이사항 기재 |
| 첨부파일 | 파일 | 선택 | 고객 발주서 원본 업로드 |

# 5. [STEP 2] BOM 전개 (자재소요량 산출)

5.1 업무 개요

수주 확정 후, 자재팀 실무자가 [BOM 전개] 버튼을 클릭하면 시스템이 관통부 치수(W x H)를 기반으로 26개 품목의 소요량을 자동 계산한다. 계산 결과는 현재 재고와 대비하여 부족 수량(shortage_qty)을 산출하며, 이것이 발주서 생성의 기초가 된다.

BOM 전개 상세 플로우

| 순서 | 업무단계 | 담당자/역할 | 실무 수행내용 | 시스템 처리 | 산출물/결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | □ BOM 전개 실행 | 자재팀 실무자 | 수주 상세 화면에서 [BOM 전개] 클릭 - 수주 품목별 치수 파라미터 확인 | POST /orders/:id/explode-bom 치수 기반 calculateStructureBom() 호출 | 26개 품목 소요량 |
| 2-2 | □ 소요량 자동 산출 | 시스템 (자동) | 관통부 둘레 → 소켓/플래싱/차열재 수량 배합 원자재 역전개 (reverse explode) - SA-CUT → SA-EXT → SA-MIX → RM | calculatePerimeter() addFlashingComponents() reverseExplode() | BOM 트리 구조 (4단계 계층) |
| 2-3 | □ 재고 대비 부족량 산출 | 시스템 (자동) | 품목별 현재 재고(current_stock) 조회 소요량 - 재고 = 부족량(shortage_qty) 부족량 > 0인 품목이 발주 대상 | inventory_transaction 집계 order_bom_result 저장 | 부족 자재 목록 (13개 품목) |
| 2-4 | ◇ BOM 결과 확인 | 자재팀 실무자 | BOM 전개 결과 화면에서 확인: - 4개 카테고리(RM/SM/SA/FP) 품목별 소요량 - 재고 대비 부족량 - 산출 근거(calc_note) 확인 | 상태: CONFIRMED → BOM_EXPLODED | BOM 전개 완료 발주 준비 |

5.2 BOM 계층 구조 (4단계)

| 단계 | 카테고리 | 코드 예시 | 품목 예시 | 산출 방식 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1단계 (완제품) | FP | FP-VA064 FP-FL-I | 방화소켓(VA-064) 플래싱(I형) | 구조별 1:1 |
| 2단계 (부자재) | SM | SM-GW-24 SM-GI-I SM-BRK-TB | 글라스울(24K) 아연도금강판(I형) 소켓 브라켓(상/하) | 치수 기반 계산 플래싱=강판+차열시트 소켓=본체+브라켓 |
| 3단계 (반제품) | SA | SA-CUT-SK SA-EXT-5190 SA-MIX-MB | 재단(소켓용) 압출(5T-190) 인정배합 | 역전개(reverse explode) CUT→EXT→MIX |
| 4단계 (원자재) | RM | RM-MB RM-EA RM-EG50 | 난연컴파운드 EVA-EA33045 팽창흑연 #50 | 배합비율 기반 300kg/배치 기준 |
| 구매대상 | RM+SM | 13품목 | 원자재 4종 + 부자재 9종 | shortage_qty > 0 자재만 발주 |

5.3 BOM 핵심 계산 로직

📐 플래싱 수량 계산식 (calcFlashingWall) 1면 둘레 = (W + 250) x 2 + H x 2 (W: 관통부가로, H: 관통부세로) 양면(내/외부) = 1면 둘레 x 2 필요 장수 = 양면 둘레 / 1000mm(1장 길이) x 로스율(10%) 최종 수량 = CEIL(필요 장수) (올림 처리) 예시: W=700, H=600 → 1면=(700+250)x2+600x2=3100 → 양면=6200 → 필요=6200/1000x1.1=6.82 → CEIL=7장/세트 x 7세트 = 49장

📐 소켓 브라켓 수량 계산식 브라켓(상/하) = 소켓 N개 x 4EA/소켓 (상하 각 2개씩) 브라켓(중앙) = 소켓 N개 x 2EA/소켓 (대형 N>=2인 경우만) 예시: VA-064 (N=1, 11세트) → 상/하 = 1x4x11 = 44EA, 중앙 = 없음(N<2) 예시: HTG-064 (N=2, 5세트) → 상/하 = 2x4x5 = 40EA, 중앙 = 2x2x5 = 20EA

# 6. [STEP 3] 발주서 생성 및 승인

6.1 업무 개요

BOM 전개 후 부족 자재에 대해 발주서(PR)를 생성한다. 시스템이 부족량을 자동으로 발주서 품목에 반영하며, 관리자 승인을 거쳐 공급업체에 발주를 확정한다.

발주서 생성/승인 상세 플로우

| 순서 | 업무단계 | 담당자/역할 | 실무 수행내용 | 시스템 처리 | 산출물/결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | □ 발주서 자동 생성 | 자재팀 실무자 | 수주 상세 → [발주서 생성] 클릭 - 부족 자재(RM+SM) 자동 추출 - 공급업체명 입력 | POST /orders/:id/create-pr shortage_qty > 0 필터 PR번호 자동생성 | PR-260330-002 (13품목, DRAFT) |
| 3-2 | □ 발주 내역 검토 | 자재팀 실무자 | 자동 생성된 발주 품목 검토: - 품목코드, 품명, 수량, 단위 확인 - 단가 입력 (선택) - 납기일 설정 (선택) | 발주서 상세 화면 | 발주서 내역 확정 |
| 3-3 | □ 발주서 제출 | 자재팀 실무자 | [제출] 버튼 클릭 → 관리자 승인 요청 | PATCH /purchase-requests/:id/status DRAFT → SUBMITTED | 승인 요청 통보 |
| 3-4 | ◇ 발주서 승인 | 관리자 (팀장) | 발주 내역 검토 후 승인/반려: - 수량 적정성 확인 - 납기 가능 여부 확인 - 예산 확인 | SUBMITTED → APPROVED 또는 → DRAFT(반려) | 승인 완료 |
| 3-5 | ■ 발주 확정 | 자재팀 실무자 | 승인된 발주서를 공급업체에 전달 (이메일/팩스/전화) | APPROVED → ORDERED | 발주 완료 입고 대기 |

6.2 발주서 상태 전이도

| DRAFT (초안) | → | SUBMITTED (제출) | → | APPROVED (승인) | → | ORDERED (발주) | → | RECEIVED (입고완료) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* CANCELLED(취소): 어느 상태에서든 취소 가능. 취소 후 재생성 필요.

🚫 중복 방지 규칙 • 동일 수주에 대해 CANCELLED가 아닌 발주서가 이미 존재하면 신규 생성 불가 • 기존 발주서 취소(CANCELLED) 후 재생성해야 함 • 발주서 취소 시 이미 입고된 품목의 LOT/검사 기록은 유지됨

# 7. [STEP 4] 자재 입고 등록

7.1 업무 개요

공급업체로부터 자재가 입고되면, 창고팀(또는 자재팀)이 입고 등록을 수행한다. 입고 등록 시 시스템이 자동으로 자체 LOT번호를 부여하고, 해당 품목에 맞는 인수검사 양식을 자동 생성하여 검사 대기 상태로 연결한다.

자재 입고 상세 플로우

| 순서 | 업무단계 | 담당자/역할 | 실무 수행내용 | 시스템 처리 | 산출물/결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | ▶ 자재 도착 확인 | 창고팀 실무자 | 공급업체 납품서/거래명세서 수령 - 품목, 수량, LOT번호 확인 - 외관 이상 여부 1차 확인 | - | 납품서 원본 |
| 4-2 | □ 입고 정보 입력 | 창고팀 실무자 | MES [입고등록] 메뉴 접속 - 발주서 선택 → 품목 선택 - 입고수량 입력 - 공급처 LOT번호 입력 - 검사자 지정 | POST /purchase-requests/:prId /items/:priId/receive | 입고 데이터 |
| 4-3 | □ LOT 자동 부여 | 시스템 (자동) | 시스템 자동 처리: ① 입고LOT: IN-YYMMDD-NNN 생성 ② 자체LOT: EZ-YYMMDD-NNN 생성 ③ 공급처LOT 연결 | lot_transaction INSERT lot_type = "IN" status = "ACTIVE" | LOT번호 부여 (추적성 확보) |
| 4-4 | □ 인수검사 자동 생성 | 시스템 (자동) | 품목코드 → 양식코드 자동 매칭: - SM-GW-24 → D122-1(그라스울 8항목) - SM-CW-96 → D124-1(세라믹울 7항목) - SM-GI-I → D121-2(강재류 9항목) - SM-BRK-TB → D121-2(강재류 9항목) | inspection INSERT inspection_detail INSERT status = "PENDING" INS-NNNN 자동번호 | 인수검사 자동 생성 (검사 대기) |
| 4-5 | ■ 입고 상태 업데이트 | 시스템 (자동) | 입고수량 vs 발주수량 비교: - 전량 입고: RECEIVED - 일부 입고: PARTIAL 전체 입고 완료 시 PR 상태도 갱신 | receiving_status 갱신 PR status 연동 | 입고 완료 → 검사 대기 |

7.2 LOT번호 체계 (C-302 Rev.8 연동)

| LOT 종류 | 형식 | 예시 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 입고 LOT | IN-YYMMDD-NNN | IN-260330-005 | 입고 이력 추적 |
| 자체 LOT | EZ-YYMMDD-NNN | EZ-260330-005 | 인수검사 LOT (C-302 연동) |
| 공급처 LOT | 업체 자체 번호 | GW24-2603-01 | 공급업체 추적 (역추적) |

7.3 품목-양식코드 자동 매핑표

| 품목코드 | 품목명 | 양식코드 | 양식명 | 검사항목 수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SM-GW-24 | 글라스울(24K) | D122-1 | 그라스울 인수검사 | 8 |
| SM-CW-96 | 세라믹차열재(96K) | D124-1 | 세라믹울 96K | 7 |
| SM-CW-128 | 세라믹차열재(128K) | D124-3 | 세라믹울 120K+ | 7 |
| SM-GI-I | 아연도금강판(I형) | D121-2 | 방화소켓(벽체) | 9 |
| SM-GI-Z | 아연도금강판(Z형) | D121-2 | 방화소켓(벽체) | 9 |
| SM-BRK-TB | 소켓 브라켓(상/하) | D121-2 | 방화소켓(벽체) | 9 |
| SM-BRK-MD | 소켓 브라켓(중앙) | D121-2 | 방화소켓(벽체) | 9 |
| SM-GP | 고정자재 | D121-4 | 방화플래싱 | 7 |
| SM-SIL | 실란트 | D104-1 | EVA-EP100 양식 | 4 |
| RM-MB | 난연컴파운드 | D101-1 | 배합원료 검사 | 7 |
| RM-EA | EVA-EA33045 | D103-1 | 배합원료 검사 | 4 |
| RM-EG50 | 팽창흑연 #50 | D102-1 | 배합원료 검사 | 7 |
| RM-EP | EVA-EP100 | D104-1 | 배합원료 검사 | 4 |

# 8. [STEP 5] 인수검사 실행

8.1 업무 개요

입고 등록 시 자동 생성된 인수검사에 대해, 품질팀 실무자가 실제 측정을 수행하고 측정값을 시스템에 입력한다. 시스템은 입력된 측정값을 사규 기준치(cert_standard)와 자동 비교하여 항목별 PASS/FAIL을 판정하고, 전체 종합 판정을 산출한다.

인수검사 실행 상세 플로우

| 순서 | 업무단계 | 담당자/역할 | 실무 수행내용 | 시스템 처리 | 산출물/결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-1 | ▶ 검사 대상 확인 | 품질팀 실무자 | MES [인수검사] 메뉴에서 PENDING 상태 검사 목록 확인 - LOT번호, 품목, 양식 확인 | GET /api/inspections result = "PENDING" 필터 | 검사 대상 목록 |
| 5-2 | □ 시료 채취 | 품질팀 실무자 | 입고 자재에서 랜덤 3개 시료 채취 (n=3, c=0 원칙) - 동일 LOT 내 서로 다른 위치에서 추출 | - | 시료 3개 (n1, n2, n3) |
| 5-3 | □ 측정 실행 | 품질팀 실무자 | 검사항목별 측정 수행: - 줄자: 길이/너비/높이 (mm 정수) - 버니어캘리퍼스: 두께 (소수2자리) - 마이크로미터: 두께 (소수2자리) - 육안: 겉모양 확인 (OK/NG) - 저울: 질량 측정 (밀도 계산용) | - | 측정 원시 데이터 |
| 5-4 | □ 측정값 시스템 입력 | 품질팀 실무자 | 검사 상세 화면에서 측정값 입력: - 각 항목별 n1, n2, n3 값 입력 - 성적서 참조항목은 n1만 입력 - 비고란: 공인기관명, 발행일 기재 | PATCH /inspections/:id/details measured_n1, n2, n3 저장 | 측정 데이터 입력 |
| 5-5 | ◇ 자동 판정 | 시스템 (자동) | 시스템 자동 판정 로직: ① 항목별: cert_standard 대비 n1,n2,n3 비교 - 줄자/캘리퍼스: MIN(n1,n2,n3) >= 기준 - 육안: 1 = PASS - 성적서: n1 존재 시 PASS ② 종합: 전 항목 PASS면 PASS, 1개라도 FAIL이면 FAIL | judgeDetailItem() calculateOverallResult() inspection.result 갱신 | PASS 또는 FAIL |
| 5-6 | ■ 결과 확인/서명 | 관리자 (팀장) | 검사 결과 최종 확인: - 측정값 타당성 검토 - n1=n2=n3 동일값 없는지 확인 - 판정 결과 승인 | 검사결과 확정 성적서 출력 가능 | 검사 완료 → 생산 투입 가능 |

8.2 검사 양식별 상세 예시: 그라스울(D122-1)

| No | 검사항목 | 기준 | 검사방법 | n1 | n2 | n3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 겉모양 | 한도견본 기준 | 육안 | OK | OK | OK |
| 2 | 밀도 | ≥24 kg/m³ | 질량÷부피 | 25.3 | 24.8 | 25.1 |
| 3 | 두께 | ≥25 mm | 버니어캘리퍼스 | 26 | 25 | 26 |
| 4 | 너비 | ≥1400 mm | 줄자 | 1402 | 1401 | 1403 |
| 5 | 열전도율(20℃) | ≤0.037 | 성적서 | 0.035 | - | - |
| 6 | 열전도율(70℃) | ≤0.048 | 성적서 | 0.046 | - | - |
| 7 | 열간수축온도 | ≥300℃ | 성적서 | 350 | - | - |
| 8 | 공인시험 | 1회/년 | 공인기관 | ✓ | - | - |

⚠ 인수검사 핵심 원칙 (C-701 Rev.5) • n1, n2, n3는 동일 LOT 내 랜덤 3개 시료의 독립 측정값 • 세 값이 모두 동일하면 부적합 의심 대상 (NC-B: 측정 신뢰성 의심) • 줄자 측정: mm 정수 기재 / 버니어캘리퍼스,마이크로미터: 소수 2자리 • 성적서 대체 항목: n1에 시험값 또는 성적서번호 기재, n2/n3는 빈칸 또는 N/A • 판정: 합격 또는 불합격 중 하나만 체크 (양쪽 동시 체크 불가)

8.3 자동 판정 로직 상세

| 검사방법 | 판정 조건 | 결과 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 줄자/캘리퍼스/ 마이크로미터 | MIN(n1,n2,n3) >= cert_standard | PASS | 3개 중 최솟값이 기준 이상 |
| 육안 | n1=1 (OK표기 = 1) | PASS | OK=1, NG=0 |
| 성적서 | n1 값이 존재 (not null) | PASS | 성적서 번호 또는 시험값 입력 |
| 공인기관 | n1 값이 존재 | PASS | 1회/년 유효 성적서 확인 |

종합 판정 규칙:

전 항목이 PASS이면 → 종합 PASS

1개 이상 FAIL이면 → 종합 FAIL

일부 항목이 아직 NA(미입력)이면 → 종합 PENDING (검사 진행 중)

# 9. [STEP 6] 작업지시 및 생산

9.1 업무 개요

인수검사 완료된 자재를 투입하여 생산을 진행한다. 작업지시는 BOM 구조에 따라 4개 공정(배합→압출→재단→조립)이 자동 생성되며, 각 공정의 작업자, 시간, 생산량 등의 실적을 입력한다.

9.2 생산 공정 플로우 (4단계 CASCADE)

| MIX (배합) | → | EXT (압출) | → | CUT (재단) | → | ASM (조립) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 공정 | 작업내용 | 투입 자재 | 산출물 | 작업지시 수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MIX (배합) | 인정배합비율에 따라 4종 원자재 혼합 | RM-MB, RM-EA, RM-EP, RM-EG50 | SA-MIX-MB (배합물 446kg) | 1건 |
| EXT (압출) | 배합물을 압출기로 차열시트 성형 | SA-MIX-MB | SA-EXT-5190 SA-EXT-5125 SA-EXT-4125 | 3건 |
| CUT (재단) | 압출 시트를 규격별로 재단 | SA-EXT-xxxx | SA-CUT-SK (324매) SA-CUT-FL (167매) | 2건 |
| ASM (조립) | 소켓/플래싱/시트 최종 조립 | 재단 차열시트 + 부자재(강판,브라켓 세라믹,글라스울 등) | FP-VA064 (11개) FP-FL-I (99장) 등 완제품 7종 | 7건 |

작업지시 실행 상세 플로우

| 순서 | 업무단계 | 담당자/역할 | 실무 수행내용 | 시스템 처리 | 산출물/결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-1 | □ 작업지시 자동 생성 | 생산팀 (또는 자재팀) | 수주 상세 → [작업지시 생성] 클릭 - BOM 기반 4공정 13건 자동 생성 - 작업일자: 납기일 -7일 자동 설정 | POST /orders/:id/ generate-work-orders WO-{공정}-YYMMDD-NNN | 작업지시 13건 (PLANNED) |
| 6-2 | □ 작업 배정 | 생산팀 관리자 | 작업지시별 작업자 배정: - 오전/오후/야간 근무자 지정 - 설비(라인) 배정 | PATCH /work-orders/:id am_worker, pm_worker 등 | 작업 배정 완료 |
| 6-3 | □ 생산 실행 | 생산팀 작업자 | 작업지시서에 따라 생산 실행: - 원자재 투입량 기록 - 생산 시작/종료 시간 기록 - 불량/로스 기록 | PLANNED → IN_PROGRESS | 생산 실적 데이터 |
| 6-4 | ■ 실적 입력/완료 | 생산팀 작업자 | 실제 생산량, 투입량, 로스 입력 - 중간검사 결과 기록 - LOT번호 연결 | IN_PROGRESS → COMPLETED actual_qty, scrap_kg 등 | 작업 완료 → 출하 준비 |

# 10. 실제 운영 예시 (SO-260303-001)

아래는 실제 시스템에서 처리된 수주 SO-260303-001의 전체 프로세스 진행 현황이다.

10.1 수주 정보

| 수주번호 | SO-260303-001 |
| --- | --- |
| 고객 | ㈜하나로엔지니어링 |
| 현장 | 인천검단101역세권C1현장 |
| 총 수량 | 22세트 (10개 라인, 4개 구조) |
| 현재 상태 | IN_PRODUCTION (생산진행 중) |

10.2 수주 구조별 내역

| 구조코드 | 유형 | 관통부 치수 | 소켓수(N) | 세트수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VA-064 | 벽체 | 550x250 ~ 1700x550 | 1 | 11 |
| VT-01 | 벽체 | 300x200 | 2 | 3 |
| HTG-1.69 | 입상 | 1550x700 ~ 1200x900 | 2 | 3 |
| HTG-064 | 입상 | 700x700 ~ 1200x850 | 2 | 5 |
| 합계 |  |  |  | 22 |

10.3 발주/입고/인수검사 현황

| 품목코드 | 품목명 | 발주수량 | 입고상태 | 자체LOT | 검사결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RM-EA | EVA-EA33045 | 6.94 kg | RECEIVED | EZ-260330-009 | PENDING |
| RM-EG50 | 팽창흑연 #50 | 9.25 kg | RECEIVED | EZ-260330-010 | PENDING |
| RM-EP | EVA-EP100 | 6.94 kg | RECEIVED | EZ-260330-011 | PENDING |
| RM-MB | 난연컴파운드 | 23.13 kg | RECEIVED | EZ-260330-012 | PENDING |
| SM-BRK-MD | 브라켓(중앙) | 24 EA | RECEIVED | EZ-260330-013 | PASS |
| SM-BRK-TB | 브라켓(상/하) | 112 EA | RECEIVED | EZ-260330-008 | PASS |
| SM-CW-128 | 세라믹울(128K) | 37.18 M | RECEIVED | EZ-260330-014 | PENDING |
| SM-CW-96 | 세라믹울(96K) | 198.59 M | RECEIVED | EZ-260330-006 | PASS |
| SM-GI-I | 강판(I형) | 99 EA | RECEIVED | EZ-260330-007 | PASS |
| SM-GI-Z | 강판(Z형) | 68 EA | RECEIVED | EZ-260330-015 | PENDING |
| SM-GP | 고정자재 | 60 EA | RECEIVED | EZ-260330-016 | PENDING |
| SM-GW-24 | 글라스울(24K) | 225.73 M | RECEIVED | EZ-260330-005 | PASS |
| SM-SIL | 실란트 | 20 EA | RECEIVED | EZ-260330-017 | PENDING |

10.4 작업지시 현황 (13건)

| 작업지시번호 | 공정 | 계획수량 | 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WO-MIX-20260406-001 | MIX | 446.26 kg | 4종 원자재 배합 | PLANNED |
| WO-EXT-20260406-001 | EXT | 192.05 m | 플래싱 차열시트 4T(Z형) | PLANNED |
| WO-EXT-20260406-002 | EXT | 192.05 m | 플래싱 차열시트 5T(I형) | PLANNED |
| WO-EXT-20260406-003 | EXT | 372.60 m | 소켓용 차열시트 5T-190 | PLANNED |
| WO-CUT-20260406-001 | CUT | 167 매 | 플래싱용 재단 | PLANNED |
| WO-CUT-20260406-002 | CUT | 324 매 | 소켓용 재단 | PLANNED |
| WO-ASM-20260406-001 | ASM | 99 EA | 플래싱(I형) 조립 | PLANNED |
| WO-ASM-20260406-002 | ASM | 68 EA | 플래싱(Z형) 조립 | PLANNED |
| WO-ASM-20260406-003 | ASM | 60 EA | 틈새복합시트 조립 | PLANNED |
| WO-ASM-20260406-004 | ASM | 5 EA | 방화소켓(HTG-064) | PLANNED |
| WO-ASM-20260406-005 | ASM | 6 EA | 방화소켓(HTG-1.69) | PLANNED |
| WO-ASM-20260406-006 | ASM | 11 EA | 방화소켓(VA-064) | PLANNED |
| WO-ASM-20260406-007 | ASM | 6 EA | 방화소켓(VT-01) | PLANNED |

# 11. 부적합 처리 플로우

인수검사 결과 FAIL 판정 시, 아래 절차에 따라 부적합 처리를 진행한다.

▶ 인수검사 FAIL 판정 1개 이상 항목 기준 미달

↓

□ 부적합 코드 분류 NC-A(기준미달) / NC-B(신뢰성의심) / NC-C(기재누락) / NC-D(양식불일치)

↓

◇ 관리자 판단 재검사 / 반품 / 특채(조건부 합격) 결정

↓

□ 시정조치 실행 NC-A: 반품 또는 재검사 ¦ NC-B: 재측정 후 성적서 재작성 ¦ NC-C: 보완기재 ¦ NC-D: 양식교체

↓

■ 조치 완료 / 기록 보존 부적합 보고서 작성, 시정조치 기록

| 코드 | 유형 | 설명 | 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| NC-A | 기준치 미달 | 측정값이 사규 기준 미만 | 재검사 또는 반품 처리 |
| NC-B | 측정 신뢰성 의심 | n1=n2=n3 동일값, 단위오류 | 재측정 후 성적서 재작성 |
| NC-C | 기재 누락/오류 | 날짜, LOT, 검사자 등 누락 | 보완 기재 |
| NC-D | 양식/성적서 불일치 | 잘못된 양식, 성적서 만료 | 양식 교체 또는 성적서 재발급 |

# 12. 부록: 시스템 API 엔드포인트 요약

MES 시스템의 주요 API 엔드포인트와 업무 매핑을 정리한다.

| 업무단계 | HTTP | API 경로 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 수주등록 | POST | /api/orders | 수주 신규 생성 |
| BOM전개 | POST | /api/orders/:id/explode-bom | 치수 기반 BOM 소요량 계산 |
| 발주서 생성 | POST | /api/orders/:id/create-pr | 부족 자재 발주서 자동 생성 |
| 발주 상태변경 | PATCH | /api/purchase-requests/:id/status | DRAFT→SUBMITTED→APPROVED→ORDERED |
| 입고 등록 | POST | /api/purchase-requests/:prId/items/:priId/receive | LOT 생성 + 인수검사 자동 연결 |
| 검사 측정입력 | PATCH | /api/inspections/:id/details | 측정값 입력 + 자동 판정 |
| 작업지시 생성 | POST | /api/orders/:id/generate-work-orders | 4공정 CASCADE 자동 생성 |
| 입고 현황 | GET | /api/purchase-requests/:prId/receiving-status | 발주서별 입고/검사 현황 |
| 검사 목록 | GET | /api/inspections | 인수검사 목록 조회 |
| 작업지시 목록 | GET | /api/work-orders | 작업지시 목록 조회 |

개정 이력

| Rev | 일자 | 내용 | 작성자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2026-03-30 | 최초 작성 | June |
| 1 | 2026-03-30 | 브라켓/강판 BOM 추가 반영, 인수검사 양식매핑 보완 | June |

--- 끝 ---